ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

Научно-исследовательский ордена трудового красного знамени кинофОтоинститут

Правила передачи и контроля комплекта материалов хроникально-документальных, научно-популярных и анимационных фильмов

в формате Digital Betacam на постоянное государственное хранение

Москва

2009

|  |  | Научно-исследовательский Ордена Трудового Крас- ного Знамени кинофотоинститут (ОАО «НИКФИ») Ковалевская Н.С., к.т.н., зам. директора, руководитель работы; Сычёв В.А., к.т.н., зав. лабораторией; Лобов С.В., научный сотрудник; Студеникин В.А., ст. научный сотрудник; Чекалин Д.Г., руководитель отдела; Рохлина Э.А., зав. группой. |
| --- | --- | --- |
|  |  | Российский государственный архив кинофотодоку- ментов (РГАКФД) Калантарова Н.А., директор; Моисеева Р.М., нач. отдела; Баталин В.Н., нач. отдела; Фалина И. В., нач. ОТК; Дадыгина Т.В., гл. специалист. |

Оглавление

1.	Область применения.	4

2.	Формат записи видеофонограмм Digital Betacam.	4

3.	Технические требования к записи видеофонограмм.	4

4.	Состав комплекта и оформление материалов видеофильма для сдачи на постоянное государственное хранение.	5

5.	Паспорт технических характеристик материалов видеофильма.	7

6.	Монтажный лист видеофильма.	8

7.	Входной контроль технического качества материалов видеофильма.	9

8.	Контроль материалов видеофильмов в процессе хранения	14

9.	Приложение А (справочное). Требования стандарта IEC 61904:2000 «Видеозапись – Цифровая компонентная наклонно-строчная запись видеокассет. Формат, использующий 12,65мм магнитную ленту и включающий компрессию данных (Формат DIGITAL-L)».	15

10.	Приложение Б. Форма сопроводительного (гарантийного) письма для передачи  материалов видеофильма на постоянное хранение	23

11.	Приложение В. Форма акта сдачи-приёмки материалов видеофильма на постоянное хранение	24

12.	Приложение Г. Форма Паспорта технических характеристик материалов видеофильма (формат Digital Betacam)	25

13.	Приложение Д. Форма монтажного листа видеофильма	26

14.	Приложение Е. Контроль ошибок с помощью индикатора состояния канала воспроизведения Digital Betacam (Sony DVW-A500).	27

Правила передачи и контроля комплекта материалов хроникально-документальных, научно-популярных и анимационных фильмов в

формате Digital Betacam на постоянное государственное хранение.

# Область применения.

Настоящие правила распространяются на законченные производством национальные хроникально-документальные, научно-популярные и анимационные видеофильмы, созданные при государственной финансовой поддержке, и устанавливают требования к порядку сдачи-приёмки комплекта материалов в формате Digital Betacam на постоянное государственное хранение, оформлению паспорта технических характеристик и монтажного листа, а также входному контролю технического качества и контролю в процессе их хранения.

# Формат записи видеофонограмм Digital Betacam.

Формат Digital Betacam предусматривает запись цифровых компонентных видеосигналов, соответствующих цифровых звуковых сигналов и контрольных сигналов на видеокассеты с использованием 12,65мм магнитной ленты в соответствии с требованиями стандарта МЭК 61904:2000 «Видеозапись – Цифровая компонентная наклонно-строчная запись видеокассет. Формат, использующий 12,65мм магнитную ленту и включающий компрессию видеоданных (Формат DIGITAL-L)». Стандарт МЭК 61904 определяет характеристики кассет, ленты, структуру записи на ленте, процессы цифрового аудио и видео кодирования, компрессию данных, защиту от ошибок и канальное кодирование (Приложение А).

# Технические требования к записи видеофонограмм.

  - Запись видеофонограмм материалов фильма должна осуществляться с одновременной или предварительной записью временного кода, содержащего информацию о времени (часы, минуты, секунды) и номере кадра на неиспользованной ранее кассете без механических повреждений носителя записи, корпуса и футляра кассеты.

  - Временные коды всех материалов сдаваемого на хранение фильма должны совпадать. Временной код на носителе видеозаписи должен быть прописан непрерывно, без сбоев и пропусков, не должно быть переходов временного кода через нулевое значение.

  - Начальный технологический ракорд видеофонограммы фильма должен содержать следующие испытательные сигналы, записанные соответственно на видео и звуковой дорожках:

- ГЦП (видеосигнал «Цветные полосы»), 75% насыщенности;

- синусоидальный звуковой сигнал частотой 1кГц с уровнем записи, соответствующим номинальному.

  - Начальный и конечный технологические ракорды видеофонограммы фильма должны содержать видеосигнал СЧП (сигнал чёрного поля), записанный перед началом и после окончания изображения видеофильма, соответственно.

  - Каждый фильм должен быть записан на отдельном носителе записи. Запись двух и более фильмов на одном носителе не допускается.

  - Наличие в видеофонограмме фильма посторонней информации, не имеющей отношения к видеофильму и ракорду, не допускается.

  - Если несколько серий фильма записаны на одном носителе, то между сериями должен быть записан видеосигнал СЧП. При этом временной код всех серий фильма должен быть непрерывным и записан по всей длине носителя записи, содержащегося в кассете.

  - В тех случаях, когда фильм большого хронометража не умещается на один носитель записи, и запись осуществляется последовательно на двух или более носителях, то в начале каждого последующего носителя должна быть осуществлена повторная запись последней минуты фильма с предыдущего носителя. При этом все носители записи должны быть пронумерованы, и содержать начальный и конечный технологические ракорды. Количество носителей записи фильма должно быть указано в Паспорте видеофонограммы.

# Состав комплекта и оформление материалов видеофильма для сдачи на постоянное государственное хранение.

  - В состав комплекта материалов видеофильма для сдачи на постоянное государственное хранение рекомендуется включать следующие материалы фильма и документацию :

- Видеофонограмма в формате Betacam Digital (изображение с совмещённой фонограммой), в которой компоненты звукового сопровождения фильма с монофонической фонограммой рекомендуется размещать по четырем звуковым каналам следующим образом:

- для оригинала перезаписи монофонической фонограммы по первому и второму звуковым каналам;

- для оригинала перезаписи стереофонической фонограммы для левого канала и правого канала по первому и второму звуковому каналам соответственно;

- по третьему каналу – синхронизированные с изображением шумы и музыка;

- по четвертому каналу – синхронизированные с изображением специальные компоненты ;

- Комплект компонент звукового сопровождения фильма, записанных на отдельном носителе (магнитооптический диск, кассета DTRS, CD или DVD диск и т.д.), в котором звуковая информация должна размещаться по дорожкам носителей записи в зависимости от создаваемого звукового формата .

- Формат 3.1:

- дорожка 1 – левый фронтальный канал;

- дорожка 2 – центральный фронтальный канал;

- дорожка 3 – правый фронтальный канал;

- дорожка 4 – канал звукового окружения (монофонический);

- Формат 5.1:

- дорожка 1 – левый фронтальный канал;

- дорожка 2 – центральный фронтальный канал;

- дорожка 3 – правый фронтальный канал;

- дорожка 4 – левый канал звукового окружения;

- дорожка 5 – правый канал звукового окружения;

- дорожка 6 – канал сверхнизких частот.

- Формат 6.1:

- дорожка 1 – левый фронтальный канал;

- дорожка 2 – центральный фронтальный канал;

- дорожка 3 – правый фронтальный канал;

- дорожка 4 – левый канал звукового окружения;

- дорожка 5 – задний канал звукового окружения;

- дорожка 6 – правый канал звукового окружения;

- дорожка 7 – канал сверхнизких частот.

- Формат «4-2»:

- дорожка 1 – фонограмма с матричным кодированием звуковой информации для общего левого канала Lt;

- дорожка 2 – фонограмма с матричным кодированием звуковой информации для общего правого канала Rt.

- Монофонический формат:

- дорожка 1 – монофонический оригинал перезаписи;

- дорожка 2 – запись музыки;

- дорожка 3 – запись шумов;

- дорожка 4 – запись специальных компонентов, содержащих речь на языке оригинала или иноязычные диалоги.

- Документация:

- Паспорт технических характеристик материалов фильма (приложение Г).

- Акт сдачи-приёмки материалов видеофильма (приложение В).

- Монтажный лист на бумажном и электронном носителях (приложение Д).

- Краткая аннотация фильма.

- Справка о длительности демонстрации видеофильма.

- Справка о музыке с указанием времени звучания в минутах.

- Список титров.

- Сопроводительное письмо на имя директора архива о передаче материалов фильма на постоянное хранение (приложение Б).

- Копия контракта Министерства культуры РФ на государственную финансовую поддержку производства национального фильма с определением комплектности материалов для сдачи на хранение (копия, заверенная печатью сдающей организации).

  - Материалы законченного производством фильма готовятся к сдаче на постоянное хранение в архив организацией, создавшей фильм (сдающая организация).

  - Кассеты, футляры для кассет и документация должны быть оформлены следующим образом:

- на плоской стороне кассеты должна быть наклейка, содержащая название студии-производителя, название фильма, Ф.И.О. режиссёра, хронометраж, год выпуска;

- на плоской стороне футляра кассеты должна быть продублирована информация, нанесённая на кассету;

- на торце футляра кассеты должны быть написаны название студии-производителя и название фильма;

- на футляре диска с электронной записью монтажного листа должна быть наклейка, содержащая название студии-производителя, название фильма и год выпуска фильма;

- вся текстовая сопроводительная документация, за исключением копии контракта Министерства культуры РФ на поддержку производства видеофильма, должна быть заверена оригинальными подписями и печатями;

- все листы текстовой сопроводительной документации должны быть подшиты в папку-скоросшиватель; на лицевой стороне папки должны быть указаны: название студии, название фильма, Ф.И.О. режиссёра фильма, продолжительность фильма, год выпуска.

# Паспорт технических характеристик материалов видеофильма.

  - Паспорт технических характеристик материалов фильма оформляется техническими специалистами организаций-изготовителей видеофильмов в соответствии с приложением Г.

  - В Паспорте технических характеристик должна содержаться следующая информация:

- название фильма;

- производство и год создания фильма;

- продолжительность фильма в часах, минутах и секундах;

- количество носителей видеозаписи;

- система видеозаписи, частота кадров (полных);

- формат записи фонограммы видеофильма (моно, стерео);

- соотношение сторон изображения кадра;

- цвет фильма (чёрно-белый/ цветной);

- язык надписей (русский, английский и др.);

- язык фонограммы (русский, английский и др.).

- временной код начала и конца изображения (часы, минуты, секунды, номер кадра);

- описание испытательных сигналов в технологических ракордах;

- распределение звуковой информации по дорожкам.

# Монтажный лист видеофильма.

  - Монтажный лист видеофильма оформляется на бумажном и электронном носителях записи (приложение Д).

  - Носитель электронной записи должен содержать этикетку с названием студии-производителя и названием фильма и годом выпуска фильма;

  - Монтажный лист видеофильма должен содержать следующие данные:

- название фильма;

- жанр (хроникально-документальный, анимационный и др.);

- производство и год создания фильма;

- автор сценария;

- режиссёр-постановщик;

- оператор;

- композитор;

- звукорежиссёр;

- звукооператор;

- монтажёр;

- диктор;

- директор картины;

- знак охраны авторского права;

- продолжительность фильма в часах, минутах и секундах;

- носитель видеозаписи, количество носителей;

- система видеозаписи, частота кадров (полных);

- соотношение сторон изображения кадра;

- цвет фильма (чёрно-белый/ цветной);

- язык надписей (русский, английский и др.);

- язык фонограммы (русский, английский и др.);

- носитель и формат электронной записи монтажного листа.

  - Монтажный лист должен содержать описание смонтированного фильма и состоять из краткого описания каждого плана видеофильма.

  - Каждый план должен быть пронумерован по порядку, начиная с первого.

  - В монтажном листе должны быть описаны виды каждого плана фильма (крупный, средний, общий), содержание технологических ракордов.

  - В монтажном листе должно быть составлено описание съёмки каждого плана (с указанием особенности съёмки – ускоренная/замедленная и др.) и всех имеющихся в фильме надписей (начальных, конечных и др.), причём записи в монтажном листе должны в точности соответствовать надписям в титрах фильма.

  - Для хроникально-документальных фильмов при описании планов с использованием кинохроники следует дать полное описание события, дату и место события с указанием, по возможности, персоналий, а также указать тип использованного киноматериала (чёрно-белый и/или цветной).

  - Для каждого плана фильма должно быть описано содержание звукового сопровождения фильма (речь, музыка, шумы, спецкомпоненты и т.д.).

  - Для каждого плана фильма (изображение и звук) должно указываться значение временного кода начала плана (часы, минуты, секунды, номер кадра), а также длительность в минутах и секундах.

  - Испытательные сигналы, содержащиеся в технологических ракордах, должны быть отмечены в монтажном листе как отдельные планы без присвоения им номера.

  - В случаях, когда видеофильм записан на двух или более носителях записи, эти носители должны быть пронумерованы и их порядковый номер должен указываться в монтажном листе.

  - «Захлёст» (последняя минута записи с предыдущего носителя) должен быть отмечен в монтажном листе как отдельный план с присвоением номера плана (или планов, если длительность «захлёста» составляет более одного плана) с предыдущего носителя с добавлением к номеру дополнительного символа «звёздочка» (*).

  - При составлении монтажного листа рекомендуется использовать принятые в кинопроизводстве сокращения отдельных слов и словосочетаний, в том числе:

- ГЦП – видеосигнал цветных полос;

- СЧП – видеосигнал чёрного поля;

- ЗТМ – затемнение;

- НДП – надписи;

- Об. – общий план;

- Кр. – крупный план;

- Ср. – средний план;

- ПНР – панорама;

- Рапид – ускоренная съёмка.

  - В конце монтажного листа должны быть подписи режиссёра-постановщика, руководителя организации, сдающей фильм на хранение и печать организации.

# Входной контроль технического качества материалов видеофильма.

  - Входной контроль технического качества материалов фильма проводится специалистами архива.

  - Входной контроль технического качества материалов фильма рекомендуется осуществлять в следующей последовательности:

- определение комплекта видеофонограмм фильма, сдаваемого на хранение, контроль маркировки и упаковки (п.п. 4.1 и 4.3);

- установление комплектности сопроводительной документации (п. 4.1);

- контроль технического состояния поверхности магнитного носителя (п. 7.3);

- содержание измерительных сигналов в технологических ракордах (п. 3.3);

- содержание записи временного кода в материалах видеофильма (п. 3.1);

- субъективная оценка технического качества видеофонограмм (п. 7.11);

- контроль видеофонограмм на наличие ошибок при воспроизведении (п.7.4).

  - Контроль технического состояния поверхности магнитного носителя на наличие повреждений рекомендуется осуществлять с помощью специально разработанного для формата Digital Betacam оборудования, обеспечивающего контроль дефектов и чистку поверхности ленты в кассете (например, модели 4100 DLS).

  - Контроль сдаваемых на хранение видеофильмов должен осуществляться с помощью контрольного видеомагнитофона, обеспечивающего воспроизведение цифровых компонентных видеосигналов и соответствующих цифровых звуковых сигналов формата Digital Betacam, со встроенной функцией индикации состояния канала воспроизведения, позволяющей фиксировать наличие и количество ошибок при воспроизведении видеофонограмм (Приложение Е).

  - Перед началом испытаний рабочие поверхности лентопротяжного механизма и магнитных головок контрольного видеомагнитофона рекомендуется очистить. Для очистки контрольного видеомагнитофона формата Digital Betacam фирма Sony изготавливает чистящие кассеты типа BCT-D12CL. Правила использования чистящих кассет указываются в инструкциях на их эксплуатацию.

  - Технические характеристики контрольного видеомагнитофона должны соответствовать требованиям стандарта МЭК 61904. Контроль параметров должен осуществляться по эталонным лентам производства Sony Corporation, 6-7-35 Kitashinagawa, Shinagawa-ku, Tokyo, Japan следующих типов:

- ZR2-1P 8-960073-61 для 625/50 систем – калибровочная лента для контроля положения неподвижных и вращающихся головок;

- ZR5-1P 8-960073-51 для 625/50 систем – калибровочная лента для контроля RF, цифровых видео и звуковых сигналов.

  - Можно использовать эталонные ленты других изготовителей, если они имеют идентичные характеристики и назначение.

  - Контроль видеофонограмм видеофильмов на контрольном видеомагнитофоне рекомендуется проводить в климатических условиях в соответствии с требованиями стандарта МЭК 61904.

  - Оценка изображений должна производиться на мониторе, обеспечивающем воспроизведение сигнала с выхода SDI видеомагнитофона.

  - Оценка параметров измерительных сигналов, содержащихся в технологических ракордах, осуществляется по следующим испытательным сигналам:

- по видеосигналу «Цветные полосы» (ГЦП) осуществляется контроль амплитуд и длительностей сигналов цветных полос, различие амплитуд и расхождение во времени сигналов между собой, неравномерность плоской части импульса и длительность фронта и среза импульсов (ГОСТ 18471-83);

- по синусоидальному звуковому сигналу частотой 1 кГц осуществляется контроль номинальных уровней записи и фазовых сдвигов между двумя каналами по фигуре Лиссажу.

  - Субъективная оценка:

- Субъективная оценка видеофонограмм определяется визуально и на слух опытными контролёрами ОТК в специально оборудованном помещении. Акустические условия и условия просмотра должны соответствовать требованиям международного стандарта ИСО 17121 «Кинематография. Автоматизированные рабочие места для производства фильмов и видеопродукции. Требования к визуальным и звуковым условиям».

- Субъективная оценка качества изображения проводится контролёром, рабочее место которого удалено от экрана на расстоянии, длина которого соответствует шести высотам экрана. При этом не должно быть прямой засветки экрана внешними источниками света.

- При оценке фиксируются дефекты видеофонограмм, наименование и описание которых перечислены в Таблицах 1 и 2.

Таблица 1 – Основные параметры, по которым проводится субъективная оценка качества видеоизображения

| № | Оцениваемый параметр | Пояснения |
| --- | --- | --- |
|  | Контрастность, резкость | Восприятие контрастности изображений с низкими пространственными частотами, т.е. контрастности передачи формы объектов и крупных деталей изображения. Изображение выглядит малоконтрастным, «вялым». |
|  | Разрешающая способность (разрешение, четкость) | Восприятие контрастности изображений с высокими пространственными частотами. Способность контролируемой системы воспроизводить на экране мелкие детали передаваемого объекта. На разрешение оказывают существенное воздействие шумы, муар, окантовки и др. |
|  | Цветные окантовки | А) Смещение контуров цветного изображения относительно соответствующих яркостных контуров. Может возникнуть из-за неправильной настройки просмотрового монитора, приводящей к рассовмещению во времени сигналов яркости и цветности. Б) Цветные полосы по обе стороны резких цветных границ, обычно вертикальных. Появляются вследствие высокой степени внутрикадрового сжатия или использования цветовых форматов 4:1:1 и ниже. |
|  | Цветовая насыщенность и качество цветопередачи | Качество цветопередачи оценивается по воспроизведению хорошо известных зрителю цветов: малонасыщенных (например, цвета лица) и насыщенных (например, цвет зелени, неба, моря, крови, знамен). |
|  | Выпадения сигнала | В зависимости от длительности могут приводить к возникновению шума, горизонтальных полос или потере целых кадров. |
|  | Цифровые шумы | Проявляется в основном на темных участках изображения в виде отдельных, случайно возникающих цветных точек (квадратов). Образуются обычно вследствие недостаточной освещенности при съёмке. |
|  | Муар | Высокочастотные помехи, возникающие на объектах с тонкой периодической структурой (клетчатая или полосатая материя, забор, кирпичная стена) и проявляющиеся в виде неподвижных или перемещающихся полос на фоне основного изображения. Возникает вследствие недостаточной пространственной дискретизации при съёмке или аналого-цифровом преобразовании. |
|  | Искажения, связанные с пространственной дискретизацией | - ступенчатый или пилообразный край, искажение и потеря мелких деталей. - в случае высокой степени внутрикадрового сжатия или недостаточного разрешения при съёмке – явно заметная блочность (мозаичность) изображения, наблюдаемая в виде блоков с заметными границами, т.е. скачками яркости или цветности между блоками. - ухудшение разрешения и проявление блочности у движущихся объектов, появление ложных границ; является следствием использования алгоритмов межкадрового сжатия (например, MPEG). |
|  | Искажения, связанные с дискретизацией уровня сигнала | - ложные контуры, проявляющиеся в образовании границ (градационных ступенек) в областях с плавным изменением яркости; - нарушение тоновоспроизведения, приводящее к потере деталей в тенях и/или светах изображения; вызывается недостаточной глубиной квантования и/или ошибками выбора экспозиции при съёмке. |
|  | Дефекты, возникающие при перезаписи с киноматериалов | Царапины, зернистость, потертости и др. Если при переводе на магнитную ленту использованы не специальные малоконтрастные позитивные копии, возможна существенная потеря деталей в тенях и/или светах изображения. |

Таблица 2 – Основные параметры, по которым проводится субъективная оценка качества звучания в процессе слухового контроля фонограмм

| № | Оцениваемый параметр | Пояснения |
| --- | --- | --- |
| 1 | Синхронность | Синхронное воспроизведение фонограммы с изображением. |
| 2 | Колебания уровня громкости | Проявляются в виде ослабления или усиления громкости, если это не соответствует творческому замыслу. |
| 3 | Реплики | Маскирование реплик музыкой, игровыми или посторонними шумами, если это не предусмотрено творческим замыслом. |
| 4 | Пониженная разборчивость речи | Глухие или тихие слова и фразы, нечёткая дикция, срезы слова или слога, если это не предусмотрено творческим замыслом. |
| 5 | Заниженный уровень звучания | Проявляется в недостаточной громкости звучания, что не соответствует творческому замыслу. |
| 6 | Завышенный уровень звучания | Приводит к излишней громкости звучания, что не соответствует творческому замыслу. |
| 7 | Подъём высоких частот в репличной информации | Проявляется в «металлическом» звенящем тембре звучания на речевом сигнале, особенно заметном на шипящих и свистящих звуках. |
| 8 | Подъём низких частот в репличной информации | Проявляется в «металлическом» звенящем тембре звучания на речевом сигнале, особенно заметном на шипящих и свистящих звуках. |
| 9 | Глухое звучание | Проявляется в виде бубнящего «непрозрачного» звучания с пониженной разборчивостью. |
| 10 | Тембральная неоднородность | Проявляется в изменении тембральной окраски голоса в эпизоде или части фильма, что не соответствует творческому замыслу. |
| 11 | Помехи в звучании | Посторонние звуки (шум съёмочной камеры, шум в студии, повышенный уровень шума носителя записи и т.д.), хорошо различаемые в паузах, что не соответствует творческому замыслу. |
| 12 | Низкочастотный фон | Посторонний звуковой сигнал, проявляющийся в постоянном или периодическом звучании низкого тона. |
| 13 | Импульсные помехи | Посторонние кратковременные призвуки (щелчки, треск, электрические разряды, эхо и т.д.). |
| 14 | Прерывание звука | Кратковременно прерванный или резко ослабленный рабочий сигнал в виде среза звука. |
| 15 | Гармонические искажения | Проявляются на слух в виде изменения тембра, хрипов и тресков. |
| 16 | Детонация звука | Воспринимаемая на слух как неустойчивость тона звукового сигнала с вибрирующими звуковыми эффектами, особенно заметными на музыке. |
| 17 | Перегрузка по уровню | Воспринимаемая на слух в виде хрипов и тресков при прохождении сигнала через цифровую цепь с уровнем, превышающим максимально допустимый. |
| 18 | Шум квантования | Возникает при прохождении через цифровую цепь сигнала с уровнем меньшим, чем собственный уровень шума квантования. Воспринимается на слух как неприятные искажения, связанные с сигналом, и представляет собой гармоники сигнала, искажения от которых наиболее заметны в верхней части спектра. Проявления шума квантования создает впечатление "шероховатого", "грязного" звука. |
| 19 | Искажения продолжительности реверберации | Воспринимается на слух как неоправданное изменение продолжительности реверберации. |
| 20 | Маскирование прозрачности звучания | Воспринимается на слух в виде невозможности временного и качественного различия отдельных источников в общей картине. |

  - В процессе входного контроля при воспроизведении видеофонограмм индикатор состояния канала контрольного видеомагнитофона не должен показывать ошибки (Приложение Е).

  - Результаты входного контроля видеофильмов оформляются актом сдачи-приёмки (приложение В).

# Контроль материалов видеофильмов в процессе хранения.

  - В процессе хранения материалов видеофильмов рекомендуется осуществлять периодический контроль их технического состояния.

  - Контроль технического состояния поверхности магнитного носителя видеофонограмм рекомендуется осуществлять согласно п. 7.3.

  - Контроль видеофонограмм в процессе хранения должен осуществляться с помощью контрольного видеомагнитофона Digital Betacam согласно п. 7.4.

  - Наличие и количество ошибок при воспроизведении видеофонограмм рекомендуется оценивать по показаниям трехцветного индикатора (зелёный, жёлтый, красный), позволяющего обнаружить место на ленте, которое является причиной возникновения ошибок (Приложение Е).

  - В случае возникновения ошибки, рекомендуется остановить воспроизведение видеофонограммы и осуществить процедуры очистки поверхности ленты и блока головок по п. 7.5 (чистка головки и лентопротяжного механизма должна осуществляться строго по инструкции, необходимо соблюдать осторожность). Если повторное воспроизведение видеофонограммы показывает на отсутствие ошибки, то проблема связана со случайным загрязнением. Если сигнал ошибки повторяется, то данный материал нуждается в срочном копировании.

# Приложение А (справочное). Требования стандарта IEC 61904:2000 «Видеозапись – Цифровая компонентная наклонно-строчная запись видеокассет. Формат, использующий 12,65мм магнитную ленту и включающий компрессию данных (Формат DIGITAL-L)».

(Требования стандарта даны на русском языке. Нумерация пунктов, таблиц, примечаний, приложений, чертежей, рисунков приведены по оригиналу соответствующего стандарта).

- Общие.

  - Область действия.

Данный Международный Стандарт применяется для формата записи на видеокассеты цифровых компонентных видеосигналов и соответствующих цифровых аудиосигналов и контрольных сигналов, с использованием 12,65мм магнитной ленты. Видеоданные записываются с компрессией. Данный стандарт определяет характеристики кассет, ленты, структуру записи на ленте, процессы цифрового аудио и видео кодирования, компрессию данных, защиту от ошибок и канальное кодирование, которые являются существенными требованиями для обеспечения возможности обмена записями.

  - Нормативные ссылки.

Данный Международный Стандарт содержит ссылки на следующие нормативные документы. Для датированных ссылок последующие поправки и пересмотры неприменимы. Для недатированных ссылок применяются последние редакции нормативных документов. Члены IEC и ISO поддерживают действующие регистры Международных Стандартов.

- IEC 60461:1986, Time and control code for video tape recorders (Временной и контрольный/управляющий коды для ленточных видеомагнитофонов).

- IEC 60958:1989, Digital audio interface (Цифровой аудио интерфейс).

- IEC 61213:1993, Analogue audio recording on video tape – Polarity of magnetization (Аналоговая аудиозапись на видеоленте – полярность намагничивания).

- IEC 61237-1:1994, Broadcast video tape recorders – Methods of measurement – Part 1: Mechanical measurements (Вещательные ленточные видеомагнитофоны – Методы измерения – Часть 1: Механические измерения).

- ITU-R Recommendation BT.601-5:1995, Studio encoding parameters of digital television for standard 4:3 and wide-screen 16:9 aspect ratios (Параметры студийного кодирования цифрового телевидения для стандартного 4:3 и широкоэкранного 16:9 соотношения сторон).

- ITU-R Recommendation BS.647-2:1992, A digital audio interface for broadcasting studios (Цифровой аудио интерфейс для вещательных студий).

- ITU-R Recommendation BT.656-4:1998, Interfaces for digital component video signals in 525-line and 625-line television systems operating at the 4:2:2 level of Recommendation (Интерфейсы для цифровых компонентных видеосигналов в 525 и 625 строчных телевизионных системах, работающих на уровне 4:2:2 Рекомендаций).

- ITU-R BT.601 (Part A).

- EBU Technical Recommendation R68:1995, Alignment level in digital audio production equipment and in digital audio recorders (Уровень настройки оборудования цифрового аудио производства и цифровых аудио магнитофонов).

  - Сокращения.

В данном Международном стандарте приняты следующие сокращения.

- DCT: Дискретное косинусоидальное преобразование (Discrete cosine transform).

- ECC: Код коррекции ошибок (Error correcting code).

- TPS: Сигнал слежения дорожек (Tracking pilot signal).

- TTS: Сигнал синхронизации (хронометража) дорожек (Tracking timing signal).

- VLC: Кодирование с переменной длиной (Variable length coding).

  - Environment and test conditions.

- Tests and measurements made on the system to check the requirements of this standard

- shall be carried out under the following conditions:

- – temperature:  20 °C ± 1 °C;

- – relative humidity:  50 % ± 2 %;

- – barometric pressure:  from 86 kPa to 106 kPa;

- – tape tension:  0,3 N ± 0,05 N;

- – tape conditioning:  not less than 24 h.

  - Эталонная Типовая лента.

Можно купить два типа чистых лент у следующего производителя:

Sony Corporation

6-7-35 Kitashinagawa,

Shinagawa-ku, Tokyo, Japan

Наименование		Назначение

C2B-DB			механическая регулировка.

C2A-DB			электрическая регулировка.

  - Калибровочная лента.

Производители видеомагнитофонов, удовлетворяющих данной спецификации формата, могут продать калибровочную ленту, удовлетворяющую следующим требованиям. Эта информация дана для удобства пользователей данного международного стандарта, и названные продукты не подлежат утверждению IEC. Можно использовать эквивалентные продукты, если можно показать, что они приводят к таким же результатам.

    - Расположение и размеры записи.

Допуски, показанные в таблице 2, должны быть уменьшены на 50%.

    - Калибровочная лента для механической настройки.

Эта лента используется для регулировки положения неподвижных и вращающихся головок.

Тестовые сигналы:

| - Видео/звук | - соотношение A/C | - 4MHz/16MHz/50% |
| --- | --- | --- |
|  | - соотношение B/D | - 8MHz/16MHz/50% |
| - Монтажная дорожка |  | - 1kHz 0VU - 12kHz 0VU |
| - Дорожка сигнала временного кода | - 25Гц | - 7:3 прямоугольник |
| - Дорожка канала управления | - 50Гц |  |

    - Калибровочная лента для настройки электрических устройств записи.

Эта лента используется для регулировки RF, цифровых видео, цифровых звуковых и монтажного каналов.

Тестовые сигналы:

| Видео |  |
| --- | --- |
|  | Цветные полосы 100% насыщенности |
|  | Пила |
| Монтажный |  |
|  | 1кГц 0VU/-20VU |
|  | 3кГц -20VU |
|  | 7кГц -20VU |
|  | 10кГц -20VU |
|  | 12кГц -20VU |
|  | 90Гц -20VU |
| Звук |  |
|  | 1кГц -20dBFS/0dBFS |
|  | 20кГц -20dBFS |
|  | – -∞ BFS |

    - Покупка.

Калибровочные ленты можно купить у следующего производителя:

Sony Corporation

6-7-35 Kitashinagawa,

Shinagawa-ku, Tokyo, Japan

Калибровочная лента для механической регулировки:

Наименование		Номер части

ZR2-1			8-960073-11 for 525/60 system

ZR2-1P			8-960073-61 for 625/50 system

Калибровочная лента для электрической регулировки:

Наименование		Номер части

ZR5-1			8-960073-01 for 525/60 system

ZR5-1P			8-960073-51 for 625/50 system

- Кассеты видеозаписи и магнитная лента.

  - Механические параметры кассеты.

    - Размеры кассеты.

Предусмотрено два типа кассет:

- S кассета: 96мм 156мм 25мм;

- L кассета: 145мм 254мм 25мм.

    - Длина ленты и время воспроизведения.

Рекомендуемые длина ленты и время воспроизведения указаны в таблице 1, могут быть выбраны другие сочетания.

Таблица 1 – Длина ленты и время записи.

| Номинальная длительность, мин | Магнитная длина ленты, м |  |
| --- | --- | --- |
|  | S кассета | L кассета |
| 6 12 22 32 34 40 64 94 124 | от 43 до 45 от 78 до 80 от 136 до 138 от 195 до 197 - от 241 до 243 - - - | - - - - от 206 до 208 - от 382 до 384 от 557 до 559 от 732 до 734 |

  - Магнитная лента.

    - Основа.

Материалом основы должен быть полиэстер или эквивалент.

    - Ширина ленты.

Ширина ленты должна быть 12,650мм ± 0,005мм.

    - Толщина ленты.

Толщина ленты должна быть от 12,5мкм до 13,8мкм.

    - Растяжение.

Растяжение, измеренное в диапазоне длин волн 700÷900нм, должно быть менее 5 %.

    - Предел упругости ленты.

Сила растяжения, приводящая к остаточной деформации должна быть больше 20Н.

    - Магнитное покрытие ленты.

Используемая магнитная лента должна иметь покрытие в виде металлических частиц или их эквивалента, ориентированных продольно с коэрцитивной силой в диапазоне от 117 000A/м до 133 000A/м.

- Наклонно-строчная запись.

  - Скорость ленты.

Скорость ленты должна быть 96,7мм/с с допустимым отклонением 0,2%.

  - Расположение и размеры записи.

Геометрическое положение и размеры записей на ленте, и их расположение по отношению к временным связям записываемых сигналов указано на рисунке 27 и в таблице 2.

Опорным краем ленты для размеров указанных в стандарте должен быть нижний край, как показано на рисунке 27. Магнитное покрытие при направлении движения ленты, показанном на рисунке 27, находится на внешней к наблюдателю стороне.

Опорная точка программной области определяется пересечением линии, параллельной опорному краю ленты, на расстоянии Y от опорного края, и центральной линии первой дорожки в каждом видео поле, т.е. 0 дорожка 1 сегмента. Конец заголовка (начальной части) и начало первого видео сектора должны быть записаны в опорной точке программной области.

  - Допустимые зоны дорожек наклонно-строчной записи.

Нижние края любых четырёх последовательных дорожек должны находиться внутри структуры четырёх допустимых зон установленных на рисунке 28.

Каждая зона определена двумя параллельными линиями, проведенными под углом 4,62644° для системы 525/60 или 4,63032° для системы 625/50 по отношению к опорному краю ленты.

Центральные линии всех зон должны отстоять на 0,0217мм для системы 525/60 или на 0,026мм для системы 625/50. Ширина зон 2, 3 и 4 должна составлять 0,008мм для обеих систем. Ширина зоны 1 должна составлять 0,004мм для обеих систем. Эти зоны установлены, чтобы содержать ошибки угла дорожки, ошибки прямолинейности дорожки и допуск смещения вертикальной головки.

Технология измерения приведена в IEC 61237-1.

  - Азимут зазора.

    - Сигнальная дорожка, управляющая дорожка, дорожка временных и управляющих кодов.

Азимут зазоров головок, используемых для записи продольных дорожек, должен быть перпендикулярен дорожкам.

    - Наклонно-строчная дорожка.

Азимутальный угол зазоров головок, используемых для записи наклонных дорожек, должен составлять α0 или α1 к линии, перпендикулярной наклонным дорожкам, как указано на рисунке 27 и в таблице 2.

Азимут первой дорожки каждого поля, т.е. дорожка 0 сегмента 1, должен быть ориентирован против часовой стрелки по отношению к линии, перпендикулярной направлению дорожки, если смотреть со стороны магнитного слоя.

Таблица 2 – Расположение и размеры дорожек записи формата Digital Betacam для системы 625/60 и 625/50

| Наименование | Обозначение | Значение, мм |  | Допуск, мм |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 625/60 | 625/50 |  |
| Нижний край дорожки сигнала временного кода и сигнала управления | А | 0 | 0 | Базовый (основной) элемент |
| Верхний край дорожки сигнала временного кода и сигнала управления | В | 0,4 | 0,4 | ±0,065 |
| Нижний край дорожки канала управления | С | 0,7 | 0,7 | ±0,065 |
| Верхний край дорожки канала управления | D | 1,1 | 1,1 | ±0,065 |
| Нижний край программной зоны | Е | 1,35 | 1,348 | Вторичный |
| Верхний край программной зоны | F | 11,306 | 11,312 | Вторичный |
| Нижний край монтажной звуковой дорожки | G | 11,85 | 11,850 | ±0,06 |
| Верхний край монтажной звуковой дорожки | Н | 12,45 | 12,450 | ±0,06 |
| Расстояние между парами наклонных строчек | J | 0,0434 | 0,0520 | Опорный (контрольный) параметр |
| Длина видеосекторов VI и V2 | К | 53,159 | 53,536 | Вторичный |
| Полная длина наклонной строчки | L | 122,941 | 122,838 | Вторичный |
| Длина звукового сектора АО | МО | 2,824 | 2,817 | Вторичный |
| Длина звуковых секторов Al, А2 и A3 | М | 2,713 | 2,733 | Вторичный |
| Длина области сигнала автотрекинга | N | 0,997 | 0,845 | Вторичный |
| Расстояние между исходной точкой на дорожке сигнала управления и опорной точкой программы | Р1 | 49,621 | 49,304 | ±0,07 |
| Расстояние между началом кодового слова на дорожке временного кода, а также сигнала управления и опорной точкой программы | Р2 | 175,945 | 176,470 | ±0,2 |
| Место начала видео сектора VI | XI | 0 | 0 | ±0,07 |
| Место начала видео сектора V2 | Х2 | 69,771 | 69,302 | ±0,07 |
| Место начала звукового сектора АО | X3 | 55,817 | 55,780 | ±0,07 |
| Место начала звукового сектора А1 | Х4 | 58,807 | 58,738 | ±0,07 |
| Место начала звукового сектора А2 | Х5 | 61,797 | 61,696 | ±0,07 |
| Место начала звукового сектора A3 | Х6 | 64,787 | 64,654 | ±0,07 |
| Место начала сигнала временного трекинга S1 | Х7 | 53,823 | 54,090 | ±0,06 |
| Место начала сигнала трекинга с пилот-сигналом S2 | Х8 | 68,276 | 68,035 | ±0,06 |
| Положение опорной точки области программы | Y | 1,387 | 1,383 | Базовый (основной) элемент |
| Ширина ленты | W | 12,65 | 12,650 | ±0,005 |
| Наименование | Обозначение | Значение, град | Значение, град | Допуск, град |
| Угол наклона строчек записи | 0 | 4,626 44 | 4,630 32 | Базовый (основной) элемент |
| Азимут рабочего зазора видеоголовки (для строчки 0) | α0 | –15,269 | -15,273 | ±0,17 |
| Азимут рабочего зазора видеоголовки (для строчки 1) | α1 | 15,231 | 15,227 | ±0,17 |
| Примечание — «Вторичный» допуск на параметр определяется другими параметрами. |  |  |  |  |

- Видео и звуковой интерфейсы.

  - Видео интерфейс.

    - Параметры кодирования.

Цифровой компонентный видеосигнал, подлежащий обработке, должен кодироваться по стандарту 4:2:2, в соответствии с требованиями Рекомендаций ITU-R BT.601-5.

    - Последовательный цифровой интерфейс.

Интерфейс цифрового компонентного видеосигнала, если он имеется, должен соответствовать формату компонентного последовательного цифрового интерфейса, в соответствии с требованиями Рекомендаций ITU-R BT.656-4 для систем 525/60 и 625/50.

  - Звуковой  интерфейс.

    - Параметры кодирования.

Цифровой звуковой сигнал должен кодироваться в соответствии со следующими параметрами.

a) Частота дискретизации Fs = 48кГц и связана с частотой строчной развертки FH следующим образом:

- для системы 525/60:

Fs = FH×1143/375 = 48кГц;

- для системы 625/50:

Fs = FH ×384/125 = 48кГц.

b) Максимальная глубина квантования – 20 бит.

c) Кодирование – дополнительный код линейной ИКМ.

    - Опорный уровень.

Рекомендуемый опорный уровень аудио записи -20дБ ниже максимально допустимого.

В соответствии с требованиями международной технической рекомендации EBU R68, для систем 625/50 применяется уровень записи 18дБ ниже максимально допустимого.

    - Последовательный цифровой интерфейс.

Последовательный цифровой интерфейс, если он имеется, должен соответствовать требованиям Рекомендации IEC 60958 и Рекомендации ITU-R BS.647-2.

Figure 27 - Locations and dimensions of recorded tracks

# Приложение Б. Форма сопроводительного (гарантийного) письма для передачи материалов видеофильма на постоянное хранение.

_____________________________________________________________________________

адрес, телефон, факс, e-mail. организации-изготовителя

Руководителю архива

_________________________

_________________________

Просим Вас принять материалы видеофильма: «___________________________________»

(Удостоверение национального видеофильма  № ________от ______________20_____г.), режиссёра ___________________________________________,

продолжительностью ____________, созданного при государственной финансовой

поддержке в соответствии с контрактом  № _________от «_____»__________20____г.,

для проведения входного контроля с последующей передачей на хранение:

| Наименование материала фильма |  | Количество кассет, дисков | Примечания |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1 | Два идентичных экземпляра видеофонограмм в формате Digital Betacam |  |  |
| - 3 | Монофонический оригинал перезаписи фонограммы на носителе записи____________________ |  |  |
| - 4 | Стереофонический оригинал перезаписи фонограммы на носителе записиError: Reference source not found___________________ |  |  |
| - 5 | Синхронизированные с изображением фонограммы шумов, музыки, спецкомпонентов на носителе записиError: Reference source not found______________________ |  |  |
| - 6 | Информационная копия видеофильма на DVD носителе записи с изображением временного кода (для фонда пользования архива) |  |  |
| Документация |  |  |  |
|  | Паспорт технических характеристик |  |  |
|  | Монтажный лист на бумажном и электронном носителях |  |  |
|  | Краткая аннотация фильма |  |  |
|  | Список титров |  |  |
|  | Справка о музыке с указанием времени звучания в минутах |  |  |
|  | Копия контракта (с дополнительными соглашениями к нему) на господдержку производства фильма с определением комплектности материалов фильма для сдачи на хранение. |  |  |

Оплату входного контроля гарантируем в соответствии с выставленным счётом.

Счёт на оплату просим направить по факсу или e-mail:______________________________

Руководитель		________________ _________________ _____________

подпись		расшифровка подписи		дата

Главный бухгалтер	____________ _____________________ _____________

подпись		расшифровка подписи		дата

М.П.

# Приложение В. Форма акта сдачи-приёмки материалов видеофильма на постоянное хранение.

| «СОГЛАСОВАНО» ____________________________________ наименование сдающей организации, руководитель | «УТВЕРЖДАЮ» ____________________________________ руководитель архива |
| --- | --- |
| _________________-__________________ подпись расшифровка подписи | _________________-__________________ подпись расшифровка подписи |
| М.П. | М.П. |

А К Т № _______от «_____»__________20___г.
СДАЧИ-ПРИЁМКИ МАТЕРИАЛОВ ВИДЕОФИЛЬМА
НА ПОСТОЯННОЕ ХРАНЕНИЕ

Название видеофильма ________________________________________________________

Видеофильм: полнометражный _________ анимационный _________ неигровой ________

Время демонстрации ______ мин.______ сек.		Фонограмма на ____________языке

Производство, год _____________________________________________________________

Материалы фильма изготовлены_________________________________________________

наименование организации

и представлены к сдаче в комплекте:

Два идентичных экземпляра видеофонограмм в формате Digital Betacam _________

Исходные фонограммы фильма:

- Стереофонический __________ монофонический __________оригинал перезаписи фонограммы в формате _______________ на носителе записи_______________

- Синхронизированные с изображением фонограммы _____ шумов _____ музыки _______ спецкомпонентов __________ в формате ______________ на носителе записи___________

Документация:

- Паспорт технических характеристик материалов видеофильма _____экз.

- Монтажный лист на бумажном и электронном носителях _____ экз.

- Краткая аннотация фильма _____ экз.

- Список титров _____ экз.

- Справка о музыке с указанием времени звучания в минутах _____ экз.

- Копия контракта (с дополнительными соглашениями к нему) на господдержку производства фильма с определением комплектности материалов фильма для сдачи на хранение _____ экз.

Материалы поступили «____» ___________20___г.	Приходная накладная № _______

На основании данных входного контроля материалы видеофильма на постоянное хранение в ___________________________________________________________________________

Причины, по которым материалы не приняты: ___________________________________

___________________________________________________________________________

Представитель 						Начальник отдела

сдающей организации	 				технического контроля архива

____________ ________ ____________________		________ ___________________

должность	  подпись	  расшифровка подписи		    	    подпись      расшифровка подписи

«____»______________20___ г.			«____»______________20___ г.

# Приложение Г. Форма Паспорта технических характеристик материалов видеофильма (формат Digital Betacam).

Организация-изготовитель ______________________________________________________

Название видеофильма _________________________________________________________

Производство, год создания фильма ______________________________________________

| Продолжительность фильма (часы, минуты, секунды, кадры) |  |
| --- | --- |
| Количество носителей видеозаписи |  |
| Система видеозаписи, частота кадров (полных) |  |
| Соотношение сторон изображения кадра |  |
| Цвет фильма (чёрно-белый/ цветной) |  |
| Язык надписей |  |
| Язык фонограммы |  |
| Квантование видеосигналов, бит/отсчет |  |
| Формат записи фонограммы видеофильма (моно, стерео.) |  |
| Частота дискретизации звуковых сигналов, кГц |  |
| Квантование звуковых сигналов, бит/отсчёт |  |

| Содержание видеофонограммы | Значения временного кода оригинала видеофильма (часы, минуты, секунды, номер кадра) |  |
| --- | --- | --- |
|  | Начало | Окончание |
| Содержание начального технологического ракорда: |  |  |
| сигнал цветных полос (ГЦП) |  |  |
| звуковой тон 1000 Гц по каналам № 1 и 2 для записи звука |  |  |
| сигнал чёрное поле (СЧП) |  |  |
| Видеофонограмма фильма |  |  |
| Содержание конечного технологического ракорда: |  |  |
| сигнал чёрное поле |  |  |

Размещение звуковой информации видеофонограммы по дорожкам:

| № канала для записи звука | Фонограмма |  |
| --- | --- | --- |
|  | Начало | Окончание |
| № 1 и 2 – совмещённая фонограмма; |  |  |
| № 3 – шумы и музыка; |  |  |
| № 4 – специальные компоненты |  |  |

Состав комплекта компонент звукового сопровождения фильма, записанных на отдельных носителях:

| Исходные фонограммы |  |  | Носитель записи |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Оригинал перезаписи |  |  |  |  |  |
| Синхронизированные с ИЗО сведённые фонограммы музыки |  |  |  |  |  |
| Синхронизированные с ИЗО сведённые фонограммы шумов |  |  |  |  |  |
| Фонограммы спецкомпонентов, содержащие речь на языке оригинала, музыкальный аккомпанемент, специальные звуковые эффекты и т.д. |  |  |  |  |  |
| Формат записи фонограммы (моно, стерео, 3.1, 5.1, 6.1 и т.д.) |  |  |  |  |  |
| Частота дискретизации, кГц |  |  |  |  |  |
| Число разрядов (бит на отсчёт) |  |  |  |  |  |
| Скорость фонограммы, кадр/с |  |  |  |  |  |
| Инженер/техник видеозаписи | _______________ | ___________________ |  | _______ |  |
|  | подпись | расшифровка подписи |  | дата |  |
| Колорист | _______________ | ___________________ |  | _______ |  |
|  | подпись | расшифровка подписи |  | дата |  |
| Инженер звукозаписи | _______________ | ___________________ |  | _______ |  |
|  | подпись | расшифровка подписи |  | дата |  |
| Заказчик: __________________ должность | _______________ подпись | ___________________ расшифровка подписи |  | _______ дата |  |

# Приложение Д. Форма монтажного листа видеофильма

| Название видеофильма |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Жанр фильма (хроникально-документальный, анимационный и др.) |  |  |  |  |  |  |
| Производство, год создания фильма |  |  |  |  |  |  |
| Автор сценария |  |  |  |  |  |  |
| Режиссёр-постановщик |  |  |  |  |  |  |
| Оператор |  |  |  |  |  |  |
| Композитор |  |  |  |  |  |  |
| Монтажёр |  |  |  |  |  |  |
| Звукорежиссёр |  |  |  |  |  |  |
| Звукооператор |  |  |  |  |  |  |
| Диктор |  |  |  |  |  |  |
| Директор картины |  |  |  |  |  |  |
| Знак охраны авторского права (правообладатель, год) |  |  |  |  |  |  |
| Продолжительность фильма (часы, минуты, секунды, кадры) |  |  |  |  |  |  |
| Носитель видеозаписи, количество носителей |  |  |  |  |  |  |
| Система видеозаписи, частота кадров (полных) |  |  |  |  |  |  |
| Соотношение сторон изображения |  |  |  |  |  |  |
| Цвет фильма (чёрно-белый/ цветной) |  |  |  |  |  |  |
| Язык надписей (русский, английский и др.) |  |  |  |  |  |  |
| Язык фонограммы (русский, английский и др.) |  |  |  |  |  |  |
| Носитель и формат электронной записи монтажного листа |  |  |  |  |  |  |
| № плана номер носителя | Значения временного кода начала плана (часы: минуты: секунды: кадры) | Длительность плана (минуты: секунды) | Видео-сигналы, вид плана | Описание изображения (измерительные видеосигналы, содержание монтажного плана, надписи) |  | Описание измерительных звуковых сигналов и содержания звукового сопровождения смонтированных планов (речь, музыка, шумы, спецкомпоненты) |
|  | 00:00:00:00 | ХХ:ХХ: | ГЦП | Сигнал цветных полос |  | Звуковой тон 1000 Гц. |
|  | ХХ:ХХ:ХХ:ХХ | ХХ:ХХ: | СЧП | Сигнал чёрного поля |  |  |
| 1 | ХХ:ХХ:ХХ:ХХ | ХХ:ХХ: | НДП | Фильм снят при государственной финансовой поддержке |  |  |
| 2 | ХХ:ХХ:ХХ:ХХ | ХХ:ХХ: |  |  |  |  |
| Х | ХХ:ХХ:ХХ:ХХ | ХХ:ХХ: | НДП | Знак охраны авторского права |  |  |
|  | ХХ:ХХ:ХХ:ХХ | ХХ:ХХ: | СЧП | Сигнал чёрного поля |  |  |
|  | ХХ:ХХ:ХХ:ХХ | ХХ:ХХ: |  | Конец изображения |  |  |

Режиссёр фильма		____________	_____________________      ____________

подпись		расшифровка подписи			дата

Руководитель организации	____________	_____________________	     _________

подпись		расшифровка подписи		   дата

М.П.

# Приложение Е. Контроль ошибок с помощью индикатора состояния канала воспроизведения Digital Betacam (Sony DVW-A500).

Индикация состояния канала воспроизведения осуществляется в Окне индикаторов (Indicator window) на Верхней контрольной панели (Upper Control Panel).

2-1-1 Upper Control Panel

(8) Окно индикаторов (Indicator window)

Для отображения состояния магнитофона загораются следующие индикаторы:

| Индикатор | Соответствующее состояние магнитофона |
| --- | --- |
| Состояние канала | Показывает состояние сигнала воспроизведения. Зелёный: Сигнал воспроизведения хороший. Жёлтый: Сигнал воспроизведения не хороший, но воспроизводимый. Красный: Сигнал воспроизведения слабый. Если индикатор горит постоянно, необходима чистка головок или внутренняя проверка. |

4-2-6 Неподвижное изображение на выходе (стоп-кадр)

Функция автоматического стоп-кадра.

Чтобы автоматически выводить неподвижное изображение при ухудшении чтения дорожек при воспроизведении установите 905. AUTO FREEZE CONTROL в меню VTR SETUP в положение MODE1 или MODE2. dis: функция авто-стопа запрещена. MODE1: функция авто-стопа разрешена, но автоматически отменяется, когда режим восстанавливается достаточно для нормального воспроизведения. MODE2: функция авто-стопа разрешена, но автоматически отменяется, когда вы останавливаете воспроизведение кнопкой СТОП и затем опять начинаете воспроизведение.

Пункты, относящиеся к работе магнитофона (000s)

Items Related to VTR Operations (000s)

| Item number | Item | Settable range |  | Function |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 012 | Отображение состояния на видеомониторе CONDITION DISPLAY ON VIDEO MONITOR | 0 1 | /запретить/ разрешить ¦disable¦ enable | Определяет, включать ли отображение состояния дорожек с наложенными характеристиками. 0: не отображать состояние 1: отображать состояние Формат отображения состояния дорожек: Состояние отображается ниже таймера или статусной строки символов (вся область отображения состояния остается пустой для аналоговых лент) Пример: V A Четыре символа, следующих за V показывают состояние видео дорожек от A до D вращающейся головки. Четыре символа, следующих за A показывают состояние аудио дорожек от A до D вращающейся головки. Значение символов. (пробел): состояние не отображается на передней панели (STBY OFF, и т.д.). - : состояние хорошее (горит зелёный). * : состояние не очень хорошее (горит жёлтый). ■ : состояние плохое (горит красный) |

Также, в некоторых режимах, информация о состоянии канала дублируется на Меню-дисплее (Menu Display) на Нижней контрольной панели (Lower Control Panel).

# Библиография.

[1] Международный стандарт МЭК 61904:2000. Видеозапись – Цифровая компонентная наклонно-строчная запись видеокассет. Формат, использующий 12,65мм магнитную ленту и включающий компрессию видеоданных (Формат DIGITAL-L). IEC 61904:2000 Video recording - Helical-scan digital component video cassette recording format using 12,65mm magnetic tape and incorporating data compression (Format Digital-L).

[2] Межгосударственной стандарт ГОСТ 18471-83. Тракт передачи изображения вещательного телевидения. Звенья тракта и измерительные сигналы.

[3] Международный стандарт ИСО 17121:2000. Кинематография. Автоматизированные рабочие места для производства фильмов и видеопродукции. Требования к визуальным и звуковым условиям (ISO 17121:2000. Cinematography. Work stations used for film and video production. Requirements for visual and audio conditions).

За номинальный уровень записи цифровых фонограмм в соответствии с требованиями стандарта МЭК 61904 принимается соотношение: плюс 4дБu, что соответствует уровню минус 20дБ, относительно 0дБ полной шкалы измерителя выхода, или 1,23В (эффективное значение).В соответствии с Рекомендациями EBU R68, для систем 625/50 допускается принимать соотношение минус 18 дБ относительно 0 дБ полной шкалы измерителя выхода.

Обязательный состав комплекта материалов фильма для сдачи на постоянное хранение, оговаривается отдельно при заключении Контракта на производство данного фильма. Количество экземпляров материалов фильма для сдачи на постоянное государственное хранение должны соответствовать требованиям архива.

Спецкомпоненты (если они предусмотрены творческим замыслом) содержат: реплики на языке оригинала или иноязычные диалоги, озвученные синхронные шумы, музыкальный аккомпанемент для солистов, смех, специальные звуковые эффекты и т.д.

Необходимость передачи на хранение данных материалов оговаривается в контракте Министерства культуры РФ на государственную финансовую поддержку производства данного фильма. Форматы и носители записи фонограмм должны соответствовать требованиям архива.

Количество экземпляров документов должно соответствовать требованиям архива.

В комплект материалов неигровых видеофильмов не включаются.

В комплект материалов неигровых видеофильмов не включаются.

В комплект материалов неигровых видеофильмов не включаются.